ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Квадрокоптери DJI Matrice 4T

Інформація про необхідні якісні та кількісні характеристики

предмету закупівлі

Номенклатурні позиції:

| № | Назва | Кількість | Одиниці виміру |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DJI Matrice 4T | 55 | комплект |

| Характеристики | Значення |  |
| --- | --- | --- |
| Літальний апарат (квадрокоптер) |  |  |
| Максимальна злітна вага | 1420 г (звичайні пропелери) / 1430 г (низькошумні пропелери) |  |
| Максимальне корисне навантаження | 200 г |  |
| Розміри (складений стан) | 260.6 мм × 113.7 мм × 138.4 мм |  |
| Розміри (розкладений стан) | 307.0 мм × 387.5 мм × 149.5 мм |  |
| Діагональ між осями | 438.8 мм |  |
| Розмір пропелеру | 10.8 дюймів |  |
| Максимальна швидкість | 21 м/с |  |
| Максимальна висота | 6000 м |  |
| Максимальний опір швидкості вітру | До 12 м/с |  |
| Температура експлуатації | від -10°C до 40°C |  |
| Максимальний час польоту | До 49 хвилин (без вітру) |  |
| Максимальний час зависання (у повітрі) | До 42 хвилин (без вітру) |  |
| Системи позиціонування | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS |  |
| Точність позиціонування (RTK) | Горизонтальна: 1 см + 1 ppm; Вертикальна: 1.5 см + 1 ppm |  |
| Порти розширення | E-Port ×1, E-Port Lite ×1 |  |
| Модель пропелерів | 1157F (звичайні), 1154F (низькошумні) |  |
| Система уникнення перешкод (Тип датчика) | Всеспрямована система бінокулярного зору, доповнена 3D-інфрачервоним датчиком в нижній частині літака |  |
| Камери |  |  |
| Ширококутна камера | 1/1.3'' CMOS, 48 МП, діафрагма f/1.7, еквівалентна фокусна відстань 24 мм |  |
| Середня телекамера | 1/1.3'' CMOS, 48 МП, діафрагма f/1.7, еквівалентна фокусна відстань 24 мм |  |
| Телекамера | 1/1.5'' CMOS, 48 МП, діафрагма f/1.7, еквівалентна фокусна відстань 24 мм |  |
| Тепловізійна камера | 640×512 (до 1280×1024 High-Res), Частота кадрів 30 Гц, еквівалентна фокусна відстань 53 мм, діафрагма f/1.0 |  |
| Лазерний далекомір | Дальність до 1800 м, точність вимірювання відстані ±(0.2+0.0015×D) м |  |
| Основні частоти передачі даних |  |  |
| O4 Enterprise (передача відео та даних) | 2.4000–2.4835 ГГц; 5.150–5.250 ГГц; 5.725–5.850 ГГц |  |
| Wi-Fi модуль (для RTK та передачі даних) | 2.4000–2.4835 ГГц; 5.150–5.250 ГГц; 5.725–5.850 ГГц |  |
| Карта пам’яті |  |  |
| Підтримувані SD-карти |  | Потрібна карта не нижче класу U3/Class 10/V30, або карта пам’яті з рекомендованого списку |
| Рекомендовані microSD-карти |  | Lexar 1066x 64GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar 1066x 128GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar 1066x 256GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar 1066x 512GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas GO! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas GO! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas GO! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas GO! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC |
| # DJI Matrice 4E/T Series Intelligent Flight Battery # (Інтелектуальна польотна батарея) |  |  |
| Ємність | 6741 мА·год |  |
| Тип | Li-ion 4S |  |
| Енергія | 99.5 Вт·год |  |
| Стандартна напруга | 14.76 В |  |
| Максимальна напруга зарядки | 17.0 В |  |
| Максимальна потужність зарядки | 1.8C |  |
| Температура зарядки | від 5°C до 40°C |  |
| Кількість циклів зарядки | До 200 |  |
| Вага | 401 г |  |
| Блок живлення (100 Вт) |  |  |
| Вхід | 100–240 В (змінний струм), 50–60 Гц, 2,5 А |  |
| Вихід | Макс. 100 Вт (загалом) За одночасного використання обох портів максимальна вихідна потужність одного порту становить 82 Вт. Зарядний пристрій динамічно розподіляє потужність між двома портами залежно від навантаження. |  |
| Номінальна потужність | 100 вт |  |
| Зарядна станція |  |  |
| Вхід | USB-C: 5–20 В ⎓, макс. 5 А |  |
| Вихід | Напруга заряджання акумулятора: 11,2–17 В |  |
| Номінальна потужність | 100 Вт |  |
| Тип заряджання | Послідовне заряджання 4 акумуляторів підтримує стандартний режим (100% SOC) та режим очікування (90% SOC) |  |
| Сумісний елемент живлення | DJI Matrice 4E/T Series Intelligent Flight Battery |  |
| Робоча температура заряджання | Від +5°C до +40°C |  |
| Пульт керування |  |  |
| Сумісність | DJI Matrice 4T/4E |  |
| Екран | 7.02", 1920×1200, яскравість 1400 ніт, мультитач |  |
| Робоча температура | від -20°C до 50°C |  |
| Передача відео | O4 Enterprise (до 25 км) |  |
| Вбудований акумулятор | 2S2P літій-іонний акумулятор формату 18650 з високою щільністю енергії (6500 мА·год при 7,2 В), 46,8 Вт·год |  |
| Зовнішній акумулятор | WB37 (4920 мА·год при 7,6 В) 37 Вт·год |  |
| Порти | HDMI 1.4, SD3.0, Type-C підтримує OTG, підтримує заряджання за стандартом PD, максимальна потужність — 65 Вт, USB-A підтримує інтерфейс USB 2.0. |  |
| ПРОШИВКА |  |  |
| «Канадка» |  |  |

Комплектація

- Квадрокоптер DJI Matrice 4T (з встановленою картою Micro SD) (Aircraft (microSD card installed)) – 1 шт.;

- Пульт керування (Remote Controller) – 1 шт.;

- Інтелектуальна польотна батарея (Intelligent Flight Battery) – 1 шт.;

- Пропелери (пара) (Propeller (pair)) – 3 шт.;

- Зарядний пристрій (Charger) – 1 шт.;

- Зарядна станція (Charging Hub) – 1 шт.;

- Кабель живлення (Power Cable) – 1 шт.;

- Кабель USB-C (USB-C Cable) – 1 шт.;

- Кабель USB-C to USB-C (USB-C to USB-C Cable) – 1 шт.;

- Кейс для перенесення (Carrying Case) – 1 шт.;

- Важіль (Pry Bar) – 1 шт.;

- Інструкція з використання або настанова з експлуатації або посібник користувача (українською мовою) тощо, пакувальний лист (Manuals) – 1 шт.

Примітка 1: пропонований безпілотний літальний апарат (квадрокоптер) повинен бути офіційною версією, призначеною для експлуатації на ринку Європейського Союзу, з відповідними маркуванням, комплектацією, програмним забезпеченням та технічною підтримкою, що відповідають вимогам ЄС.

Примітка 2: еквівалент не розглядається